广东电网公司江门开平供电局

汽车起重机

技术条件书

广东电网有限责任公司江门开平供电局

2016年07月

8T汽车起重机技术条件书

1.适用范围

本技术条件适用于广东电网有限责任公司江门开平供电局8T汽车起重机的订货，是相关设备招标书/订货合同的技术条款。

本技术条件规定了8T汽车起重机的使用环境条件、性能参数、结构尺寸、技术要求、型式试验、售后服务等具体内容。

2.	适用标准

供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准，在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量做出规定的条款，供货方所提供的产品性能应达到国家标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时，应以本技术条件为准。

3. 对汽车起重机的主要技术要求

3.1 主要技术参数

3.1.1 最大起吊高度≥3.24米；

3.1.2 最大额定起重≥8T；

3.1.3最小作业幅度≤3米；

3.1.4回转速度：0—3R/MIN；双向360度连续回转；

3.1.5 整车总质量≤12300公斤；

3.1.6 最高行驶速度不低于90km/h；

3.1.7 最小离地间隙≤260mm；

3.1.8 制动距离≤10米；

3.1.9 接近离去角: ≥18/13度；

3.1.10起重臂变幅时间： 起臂≤28秒；落臂≤20秒；

3.1.11起重臂伸缩时间：全伸≤40秒；全缩≤24秒

3.2 支腿系统

3.2.1H型支腿4点支撑，易操作、稳定性强；采用细晶粒高强度钢板材料，活动支腿全液压横向伸缩。

3.2.2单独可调：支腿操作可根据作业路况，单独或同时操作；

3.2.3支腿跨距：横跨≥4400mm，纵跨≥4400mm；

3.2.4支腿操作具备自动油门功能：根据工作人员操作手柄手势幅度大小，自动调节油门大小，提高作业效率；

3.2.5支腿支撑到位检测装置：自动检测水平支腿支及垂直支腿是否支撑到位，相应指示灯亮起，操作简单直观；

3.2.6支腿设置双向液压锁，防止支腿回缩。

3.3操纵室

造型新颖独特，人体工程学设计，采用安全玻璃，耐腐蚀钢板，配置全覆盖软化内饰、超大内部空间、全景式天窗、可调式座椅等人性化设计，配有电动挂雨器，操作更舒适、轻松；配置力矩限制器显示屏，实现主控台与操作显示系统有机结合，使吊装作业的全部工况数据一目了然。

34伸缩臂架

3.4.1臂架结构形式为四节伸缩臂；

3.4.2臂架材质选用高强度结构钢，U型截面，单缸强排伸缩方面；

3.5液压系统

3.5.1采用稳定、高品质的主油泵、主阀、卷扬马达、回转马达、平衡阀等关键液压件，系统可靠性高；通过精确的参数匹配，操控性能优越。

3.5.2主阀具备流量合流功能，能在各种工况下，轻松实现单个动作和任意组合动作的稳定控制。

卷扬采用定量马达，作业效率高；

3.5.3卷扬单绳最大速度达105m/min，起升效率行业领先；

3.5.4采用新型回转系统，回转启动和控制更为平稳，微动性更卓越。

3.6控制系统

3.6.1总线仪表：采用集成一体智能控制电气系统的总线仪表，可随时掌控行驾参数，驾乘轻松；同时，拥有发动机故障提示功能，维修排故方便、快捷；

3.6.2力矩限制器：采用高度智能力矩限制器系统，全方位保护吊载作业，确保操作精准、平稳、舒适；

3.7回转系统

3.7.1  360°回转，最大回转速度3 r/min，动作稳定，系统可靠，制动平稳。

3.8 安全保护装置

3.8.1力矩限制器：采用分析力学方法，建立了基于吊重力学模型的力矩限制器计算系统，通过在线空载标定，额定吊重精度达到±3%，全方位保护吊载作业；超载作业时，系统自动报警提示，为操纵作业提供安全保障；

3.8.2液压系统配置液压平衡阀、溢流阀、双向液压锁等元件，实现液压系统稳定可靠；

3.8.3卷扬配置三圈保护器，防止钢丝绳过放；

3.8.4主臂臂端配置高度限位器，防止钢丝绳过卷；

3.8.5配置长度角度传感器、压力传感器，实时显示起重机作业状态，自动切断危险动作，蜂鸣报警。

3.9 底盘及车厢

3.9.1起重机专用底盘；

3.9.2发动机功率不小于103kw；

3.9.3整车外部尺寸(长宽高)≤9375mm*2400mm*3240mm；

3.9.4排放标准符合国家最新环保和广东省环保要求；

3.9.5整车必须具有国家工信部汽车产品公告、国家环境保护局环保排放标准车型目录（达国V排放标准），通过3C质量认证，并具有免税公告；

3.9.6车身颜色为工程黄颜色。油漆应附着力强、色泽应均匀一致，不应有皱皮、漏漆、流痕、气泡等现象；车门、工具箱、臂架等部位标识必须符合南方电网公司VI标识标志要求；

3.9.7 车上配有夜间工作照明装置；驾驶室顶部预留配工程抢险灯的接口；

3.9.8支腿形式为H型，支腿控制阀操作位置应装设有水平仪，各支腿的操作应单独可调；

3.9.9产品外观质量、寿命、可靠性应符合QC/T719-2004规定。焊缝应均匀、整洁，不应有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、咬肉等缺陷，同一条焊缝宽度应均匀一致，飞渣、焊渣应清除干净。

3.9.10车身两侧配有工具箱，要求密封良好。

3.10驾驶室

减震性和封闭性优良，两侧外开式车门，配备气动悬置的驾驶座与副驾座、卧铺、三点安全带，可调整式的转向盘、大视野后视镜、配有头枕的舒适驾驶椅、防雾扇、冷暖空调、立体收音机、上车空调等装配。

4. 技术及售后服务

4.1如车辆的任何一部分出现故障，供货方自接到电话2小时内给予电话答复，24小时内赶到车辆所在地对车辆进行维修，提供及时周到的服务。

4.2在遵守使用、保管和维护保养规则的条件下，上装部分保修3年，底盘汽车保修期以底盘生产厂家全国统一保修规定为准。因制造质量而造成损坏或不能正常工作时，供货方应及时负责免费修理或更换零件（易损件除外），终身服务。

4.3供货方对随机零部件（包括主机上拆下的零部件）应确定包装方法，保证在运输和保管过程中不会受到损坏、锈蚀，电气元件、密封件及随机资料应包装在防潮材料制成的密封袋内。按合同规定应供给的其它附加设备或装置、随机备件、维修保养所必须的专用工具、备胎，应随主机同时供应。

4.4在车辆完成验收前，供货方要代买方完成车辆上牌及保险购买等事宜，车辆上牌及保险购买费用由买方支付。